# Fase 1 — MPV y Prototipado

Objetivo: Evaluación de requisitos mínimos y selección de elementos para prototipado y pruebas básicas. Demostrar integración mínima con la arquitectura MQTT actual e inyectar métricas virtuales para cerrar la decisión de hardware.

### 1. Contrato de integración mínimo

Definir el contrato mínimo de intercambio con backend para permitir:

- presencia del dispositivo en plataforma

- publicación de telemetría básica

- señalización de estado de conexión

- y recepción básica de configuración

Debe quedar cerrado:

- estructura de topics

- formato JSON

- identificador único de dispositivo

- frecuencia de publicación

- QoS/retained cuando aplique

- Criterios de validación por mensaje

Al menos deberían existir estos mensajes:

- connection/status

- telemetry

- link-status (opcional en MVP)

- ack/error de configuración

Entregable:
 Requerimientos Kiconex Box Lite – v0.0.1

Go/No-Go: documentación de implementación mínima

Recomendación: fijar ya valores por defecto para funcionamiento básico, por ejemplo:

- telemetría cada 60 s

- connection/status con LWT

- payloads JSON estrictos con campos obligatorios definidos

### 2. Firmware base

Seleccionar la base técnica del MVP:

- MCU objetivo

- framework de desarrollo

- RTOS / arquitectura de tareas

- estrategia de logs y diagnóstico

Debe incluir:

- arranque robusto

- logs por UART

- contador de reinicios

- Watchdog

- separación mínima de tareas (net, mqtt, telemetry, supervision)

Entregable: firmware que arranca y permanece estable durante 24 h.

Go/No-Go: sin bloqueos, sin reinicios inesperados y con arranque reproducible.

Punto crítico: en esta fase conviene decidir también la estrategia de build:

- ESP-IDF si se prioriza control fino y estabilidad

- PlatformIO si priorizáis velocidad de iteración

3. Conexión al broker y publicación

Implementar el cliente MQTT con:

- conexión

- reconexión automática

- LWT online/offline

- publicación periódica

- y patrón de datos dummy determinista para depuración

Debe validarse en dos escenarios:

- sin TLS

- con TLS/certificados

Entregable: dispositivo visible en plataforma y datos visibles en una vista simple.

Go/No-Go:

- conexión estable con TLS

- reconexión automática funcional

- publicación continua sin intervención manual

- presencia correcta en vista simple/extendida

Recomendación: usar datos dummy reproducibles (contador, onda simple, secuencia fija) para que backend y firmware puedan depurar exactamente el mismo comportamiento.

### 4.1. Suscripción a topics de configuración

Añadir suscripción a:

- device

- controls

- controls-entities

Implementar:

- recepción

- parseo

- validación estructural

En esta fase el objetivo no es “usar toda la config”, sino comprobar que el dispositivo:

- la recibe

- la entiende

- y no colapsa en memoria

Entregable: dispositivo que recibe configuración correctamente o informe justificando límite de memoria.

Go/No-Go:

- tasa de parseo correcta

- validación consistente

- consumo de memoria dentro de umbrales aceptables

### 4.2. Medición para decisión de hardware

Realizar mediciones objetivas para cerrar el hardware:

- uso medio y pico de CPU

- uso medio y pico de RAM

- flash ocupada

- consumo eléctrico

- latencia de publish

- tiempo de reconexión

- comportamiento ante red degradada

Ensayos mínimos:

- caída de broker

- pérdida de red

- reconexión repetida

- arranque en condiciones no ideales

- test de estabilidad 24–72 h

Entregable: informe de dimensionamiento con recomendación de MCU y memoria

Go/No-Go: recomendación de hardware cerrada con evidencia medible

Umbrales sugeridos:

- RAM pico < 70%

- tiempo de reconexión < 15 s

- uptime de 72 h sin reset inesperado

- margen de flash suficiente para crecimiento futuro

### 5. Finalización de Fase 1

Con la evidencia de la fase, cerrar:

- decisión de hardware

- interfaces físicas mínimas

- y requisitos suficientes para iniciar PCB/mecánico en paralelo.

Entregable: Requerimiento Hardware Fase 1

Salida de fase: base suficientemente estable para iniciar diseño electrónico-industrial sin rehacer la arquitectura

## Criterio de éxito de Fase 1

La Fase 1 se considera superada si:

- el dispositivo aparece en plataforma como conectado

- publica telemetría cada 60 s durante 24–72 h

- soporta pérdida de red y se reconecta solo

- y queda validado el dimensionamiento de hardware para arrancar el diseño físico.

# Fase 2 — Prototipo con funcionamiento completo

Objetivo: cubrir operación real de campo con configuración remota, control, protocolo industrial y robustez de explotación.

### 1. Modelo de datos y configuración remota

Implementar el modelo completo:

- device

- controls

- entities

Con:

- límites explícitos,

- validación de configuración,

- persistencia en NVS/flash,

- ack/error de aplicación.

Aquí ya no basta con recibir la config: debe aplicarse y persistir tras reinicio.

### 2. Protocolo de campo

Prioridad inicial: Modbus

Implementar:

- polling,

- GET / REPORT / SET,

- timeouts,

- retries,

- estado online/offline del control,

- publicación de estados y valores compatibles con backend.

### 3. Store-and-forward

Definir política de resiliencia de datos:

- cola persistente en flash o cola en RAM

- límites máximos

- política de descarte

- TTL

- prioridad

- replay ordenado al reconectar.

### 4. Comandos operativos

Implementar como mínimo:

- provision

- halt/restart

- device-info

Además:

- diagnóstico remoto,

- métricas de salud,

- y visibilidad de estado interno.

### 5. Seguridad y endurecimiento

- Añadir:

- TLS/certificados,

- límites anti-flood,

- watchdog integral,

- brown-out handling,

- tests prolongados,

- y validación ante reconexiones masivas.

- Ensayos recomendados:

- soak test de 72 h+

- ciclos de reconexión repetidos

- microcortes de alimentación

- degradación de señal/red

### 6. Piloto real

- Desplegar un piloto controlado:

- 2 a 5 equipos

- entorno real

- comparativa funcional frente a quiiotd

- identificación de gaps

- cierre de backlog previo a preproducción

## Criterio de éxito de Fase 2

- La Fase 2 se considera superada si:

- la integración es completa en el backend actual, sin flujos especiales,

- el control remoto y la adquisición de campo son estables,

- el equipo resiste cortes de red y energía,

- y la base queda lista para iterar hacia producto.